รายงาน Mini-Project 1

การ compile และ​ติด​ตั้ง kernel ใหม่​บน Ubuntu

(Compiling and Installing a New Ubuntu Kernel)

เสนอ

อาจารย์ รา​ชวิชช์ สโรช​วิกสิต

จัด​ทำ​โดย

| นาย ​คณาธิป นอกขุนทด | 67070501008 |
| --- | --- |
| นาย ​ชวิน ชินประดิษฐสุข | 67070501012 |
| นาย นรวิชญ์ มหาพรม | 67070501026 |
| นาย ​ภูมิ​พัฒน์ อภิ​วาท​ธนะ​พงศ์ | 67070501035 |
| นาย ​วิร​ชัช ทอง​อุทัย​ศรี | 67070501041 |
| นาย ​เจษฎา เกียรติ​กมล​วงศ์ | 67070501080 |
| นางสาว สุพิชญา ลิมวัฒนาสมุทร | 67070501087 |

รายงาน​นี้​เป็น​ส่วน​หนึ่ง​ของ​วิชา CPE 333 Operating Systems

ภาค​วิชา​วิศวกรรม​คอมพิวเตอร์ คณะ​วิศวกรรมศาสตร์

ภาค​การ​ศึกษา​ที่ 1 ปี​การ​ศึกษา 2569

มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​พระจอมเกล้า​ธนบุรี

สารบัญ

Contents

1. บทนำ	2

1.1 วัตถุประสงค์	2

1.2 ภาพรวมขั้นตอน	2

1.3 หลักฐานประกอบรายงาน	2

2. สภาพแวดล้อมที่ใช้ทดลอง	3

3. ขั้นตอนการดำเนินงาน	4

3.1 สร้าง Virtual Machine และติดตั้ง Ubuntu	4

3.2 เปิดใช้งาน deb-src และติดตั้งเครื่องมือสำหรับ compile	6

3.3 Download source code ของ kernel	8

3.4 เปลี่ยนเลข ABI เป็น 999	9

3.5 เพิ่มข้อความระบุตัวตนของกลุ่มใน kernel	10

3.6 Compile kernel	10

3.7 ติดตั้ง kernel ใหม่	13

3.8 Boot เข้า kernel ใหม่	15

4. การตรวจสอบผลลัพธ์	18

5. การย้อนกลับไปใช้ kernel เดิม	18

6. สรุปผล	19

# 1. บทนำ

## 1.1 วัตถุประสงค์

Mini-Project นี้​ให้​นักศึกษา compile และ​ติด​ตั้ง kernel ใหม่​ให้​กับ​ระบบ​ปฏิบัติ​การ Ubuntu ตาม​ขั้น​ตอน​ใน​คู่มือ Build your own kernel ของ Ubuntu [1] โดย​โจทย์​แนะนำ​ให้​ทดลอง​บน Virtual Machine เพื่อ​ให้​ย้อน​กลับ​ไป​ใช้ kernel เดิม​ได้​ง่าย​หาก​ระบบ​ทำงาน​ผิด​ปกติ กลุ่ม​จึง​ตั้ง​วัตถุประสงค์​ไว้​ดังนี้

- เข้าใจ​ขั้น​ตอน​การเต​รี​ยม source code และ​เครื่อง​มือ​สำหรับ compile kernel ของ Ubuntu

- Compile kernel จาก source code ให้​เป็น package .deb แล้ว​ติด​ตั้ง​ลง​ใน​ระบบ

- ตรวจ​สอบ​ว่า​ระบบ boot ด้วย kernel ที่​กลุ่ม compile เอง​ได้​จริง และ​ยัง​ย้อน​กลับ​ไป​ใช้ kernel เดิม​ได้

## 1.2 ภาพรวมขั้นตอน

- สร้าง Virtual Machine และ​ติด​ตั้ง Ubuntu 24.04.5 LTS

- เปิด​ใช้​แหล่ง source code (deb-src) และ​ติด​ตั้ง​เครื่อง​มือ​ที่​ใช้ compile

- Download source code ของ kernel รุ่น​ที่​ใช้​งาน​อยู่

- เปลี่ยน​เลข ABI และ​เพิ่ม​ข้อความ​ระบุ​ตัว​ตน​ของ​กลุ่ม​ลง​ใน source code

- Compile kernel เป็น package .deb

- ติด​ตั้ง package และ​ตั้ง​ค่า GRUB

- Boot เข้า kernel ใหม่ ตรวจ​สอบ​ผล และ​ทดลอง​ย้อน​กลับ​ไป kernel เดิม

## 1.3 หลักฐานประกอบรายงาน

ผลลัพธ์​ของ​ทุก​ขั้น​ตอน​ใน​รายงาน​นี้​เป็น​ภาพ​หน้า​จอ​จริง​จาก Virtual Machine ซึ่ง​เห็น​ชื่อ Virtual Machine CPE333-kernel บน​แถบ​ชื่อ​ของ program VMware และ​วัน​เวลา​ของ Ubuntu ที่​ด้าน​บน​ของ​ทุก​ภาพ คำ​สั่ง​ที่​ใช้​แสดง​ไว้​ใน​กรอบ​สี​เทา​ก่อน​ภาพ​ของ​แต่ละ​ขั้น​ตอน

# 2. สภาพแวดล้อมที่ใช้ทดลอง

ตารางที่ 1 สภาพ​แวดล้อม​ที่​ใช้​ทดลอง

| รายการ | ราย​ละเอียด |
| --- | --- |
| เครื่อง​คอมพิวเตอร์​หลัก (Host) | Windows 11 Home, Intel Core Ultra 9 185H (22 threads), หน่วย​ความ​จำ 32 GB |
| Virtual Machine program | VMware Workstation 17 Player (Non-commercial use) |
| ระบบ​ปฏิบัติ​การ​ใน Virtual Machine | Ubuntu 24.04.5 LTS 64-bit ติด​ตั้ง​จาก file ubuntu-24.04.5.1-desktop-amd64.iso |
| หน่วย​ประมวล​ผล | 12 vCPU |
| หน่วย​ความ​จำ | 12 GB (12,288 MB) |
| Virtual hard disk | 100 GB |
| Firmware | BIOS (ไม่มี Secure Boot) |
| Kernel เดิม | 7.0.0-31-generic |
| Source package ของ kernel | linux-hwe-7.0 version 7.0.0-31.31~24.04.1 |
| Kernel ที่ compile | 7.0.0-999-generic |

VMware Workstation 17 Player ไม่มี​หน้า​ตั้ง​ค่า Firmware Virtual Machine จึง boot แบบ BIOS ซึ่ง​ไม่มี​ระบบ Secure Boot ที่​บังคับ​ให้ kernel ต้อง​ลง digital signature kernel ที่​กลุ่ม compile เป็น package linux-image-unsigned จึง boot ได้​โดย​ไม่​ต้อง​ตั้ง​ค่า​เพิ่ม ผล​การ​ตรวจ boot mode แสดง​ใน​รูป​ที่ 2

# 3. ขั้นตอนการดำเนินงาน

## 3.1 สร้าง Virtual Machine และติดตั้ง Ubuntu

สร้าง Virtual Machine ด้วย menu Create a New Virtual Machine ของ VMware Workstation 17 Player โดย​เลือก I will install the operating system later เพื่อ​ไม่​ให้ VMware ติด​ตั้ง Ubuntu แบบ​อัตโนมัติ เลือก​ชนิด​ระบบ​ปฏิบัติ​การ​เป็น Linux / Ubuntu 64-bit ตั้ง​ชื่อ Virtual Machine ว่า CPE333-kernel และ​กำหนด​ขนาด hard disk 100 GB จาก​นั้น​เข้า​หน้า Virtual Machine Settings เพื่อ​กำหนด​หน่วย​ความ​จำ 12,288 MB หน่วย​ประมวล​ผล 12 core และ​ให้ CD/DVD drive อ่าน ISO file ของ Ubuntu ดัง​รูป​ที่ 1

รูปที่ 1 หน้า Virtual Machine Settings ของ Virtual Machine CPE333-kernel กำหนด​หน่วย​ความ​จำ 12 GB หน่วย​ประมวล​ผล 12 core และ hard disk 100 GB

จาก​นั้น boot Virtual Machine จาก ISO file และ​ติด​ตั้ง Ubuntu ด้วย​ตัว​เลือก Erase disk and install Ubuntu ซึ่ง​ลบ​เฉพาะ virtual hard disk ขนาด 100 GB ตั้ง​ชื่อ​เครื่อง​เป็น cpe333-kernel และ​ผู้​ใช้ cpe333 เมื่อ​ติด​ตั้ง​เสร็จ​ได้ update ระบบ​และ​ติด​ตั้ง open-vm-tools-desktop ซึ่ง​เป็น VMware Tools สำหรับ Linux เพื่อ​ให้​ปรับ​ขนาด​หน้า​จอ​ได้ คัด​ลอก​ข้อความ​ระหว่าง​เครื่อง​ได้ และ​ใช้ shared folder กับ​เครื่อง​หลัก​ได้

sudo apt update

sudo apt full-upgrade -y

sudo apt install -y open-vm-tools-desktop

sudo reboot

ก่อน​เริ่ม compile ได้​บันทึก​สภาพ​ของ Virtual Machine ด้วย​คำ​สั่ง​ต่อ​ไป​นี้ ผลลัพธ์​แสดง​ใน​รูป​ที่ 2

date

hostnamectl

uname -r

nproc

free -h

lsblk -d -e7 -o NAME,SIZE,MODEL

[ -d /sys/firmware/efi ] && echo "boot mode: UEFI" || echo "boot mode: BIOS (no Secure Boot)"

รูปที่ 2 สภาพ​ของ Virtual Machine ก่อน​เริ่ม compile kernel

- hostnamectl ยืนยัน​ว่า​เป็น Ubuntu 24.04.5 LTS ที่​ทำงาน​บน Virtual Machine (Virtualization: vmware)

- Kernel ที่​ใช้​อยู่​เดิม​คือ 7.0.0-31-generic ซึ่ง​เป็น Kernel HWE (Hardware Enablement) ที่ Ubuntu 24.04.5 ติด​ตั้ง​มา​เป็น​ค่า​เริ่ม​ต้น

- nproc แสดง 12 CPU และ lsblk แสดง disk sda ขนาด 100G ตรง​กับ​ที่​ตั้ง​ไว้ ส่วน free -h แสดง​หน่วย​ความ​จำ​รวม 11 GiB เพราะ kernel และ firmware จอง​หน่วย​ความ​จำ​ส่วน​หนึ่ง​ไว้​ใช้​เอง

- ไม่มี folder /sys/firmware/efi แปล​ว่า​เครื่อง boot แบบ BIOS จึง​ไม่มี Secure Boot

## 3.2 เปิดใช้งาน deb-src และติดตั้งเครื่องมือสำหรับ compile

การ download source code kernel ต้อง​เปิด​ใช้​แหล่ง source package (deb-src) ก่อน Ubuntu 24.04 เก็บ​รายการ​แหล่ง package ไว้​ใน file /etc/apt/sources.list.d/ubuntu.sources ใน​รูป​แบบ deb822 ซึ่ง​ค่า​เริ่ม​ต้น​มี​เพียง Types: deb คือ binary package จึง​ใช้ sed เพิ่ม deb-src แล้ว update รายการ package

sudo sed -i 's/^Types: deb$/Types: deb deb-src/' /etc/apt/sources.list.d/ubuntu.sources

grep ^Types /etc/apt/sources.list.d/ubuntu.sources

sudo apt update

รูปที่ 3 เปิด​ใช้​งาน deb-src และ​ผล​ของ apt update ที่ download รายการ Sources

ผล​ของ grep ใน​รูป​ที่ 3 ยืนยัน​ว่า​ทั้ง​สอง block ใน file เปลี่ยน​เป็น Types: deb deb-src แล้ว และ apt update download ดัชนี Sources ของ​ทุก component (main, restricted, universe และ multiverse) มา​เพิ่ม

ขั้น​ต่อ​ไป​คือ​ติด​ตั้ง​เครื่อง​มือ​ที่​ใช้ compile คำ​สั่ง apt build-dep ติด​ตั้ง package ทั้งหมด​ที่ source package ของ kernel ระบุ​ว่า​ต้อง​ใช้​ตอน build ส่วน​คำ​สั่ง​ที่​สอง​ติด​ตั้ง​เพิ่ม​อีก 4 package ตาม​คู่มือ

sudo apt build-dep -y linux linux-image-unsigned-$(uname -r)

sudo apt install -y fakeroot llvm libncurses-dev dwarves

- fakeroot จำลอง​สิทธิ์ root ให้ file ใน package .deb มี​เจ้าของ​เป็น root โดย​ไม่​ต้อง build ด้วย​สิทธิ์ root จริง

- llvm ชุด​เครื่อง​มือ​ของ LLVM ที่​ขั้น​ตอน build ของ kernel เรียก​ใช้

- libncurses-dev library สำหรับ​หน้า​จอ​ตั้ง​ค่า kernel แบบ​ข้อความ (menuconfig)

- dwarves มี program pahole สำหรับ​สร้าง​ข้อมูล​ชนิด​ข้อมูล BTF ของ kernel

รูปที่ 4 ยืนยัน​ว่า​ติด​ตั้ง​เครื่อง​มือ​สำหรับ compile kernel ครบ​แล้ว

รูป​ที่ 4 เป็นการ run ทั้ง​สอง​คำ​สั่ง​ซ้ำ​หลัง​ติด​ตั้ง​เสร็จ เพื่อ​ยืนยัน​ว่า​ไม่มี package ใด​ขาด และ​แสดง​ว่า apt เลือก source package linux-hwe-7.0 ให้​กับ kernel linux-image-unsigned-7.0.0-31-generic ที่​ใช้​อยู่

## 3.3 Download source code ของ kernel

mkdir -p ~/kernel && cd ~/kernel

apt source linux-image-unsigned-$(uname -r)

cd ~/kernel/linux-*/

chmod a+x debian/scripts/* debian/scripts/misc/*

fakeroot debian/rules clean

apt source download 3 file และ​แตก​ออก​เป็น folder linux-hwe-7.0-7.0.0

- .orig.tar.gz source code ของ kernel ต้นฉบับ (upstream)

- .diff.gz ส่วน​ที่ Ubuntu แก้ไข​เพิ่ม รวม​ทั้ง folder debian ที่​เก็บ script สำหรับ​สร้าง package

- .dsc คำ​อธิบาย source package และ checksum ของ​สอง file แรก

Script ใน debian/scripts ต้อง​เพิ่ม​สิทธิ์ execute ด้วย chmod เพราะ file .diff.gz ไม่​ได้​เก็บ​สิทธิ์​ของ file ไว้ ส่วน fakeroot debian/rules clean ใช้​ล้าง​และ​เตรียม folder debian ก่อน​เริ่ม​งาน จาก​นั้น​ตรวจ​ตำแหน่ง​และ file ที่​ได้​ด้วย​คำ​สั่ง​ต่อ​ไป​นี้

pwd

ls ~/kernel

cat debian/debian.env

D=$(sed -n 's/^DEBIAN=//p' debian/debian.env); echo $D

รูปที่ 5 Source code ของ kernel ที่ download ด้วย apt source และ​ค่า​ใน debian/debian.env

File debian/debian.env ระบุ​ว่า source ชุด​นี้​ใช้​ข้อมูล package จาก folder debian.hwe-7.0 ซึ่ง​ต่าง​จาก​ตัวอย่าง​ใน​คู่มือ​ที่​ใช้ debian.master เพราะ kernel ของ Ubuntu 24.04.5 เป็น kernel HWE จึง​เก็บ​ชื่อ folder นี้​ไว้​ใน​ตัวแปร D เพื่อ​ใช้​ใน​ขั้น​ตอน​ถัด​ไป

## 3.4 เปลี่ยนเลข ABI เป็น 999

Version ของ package 7.0.0-31.31~24.04.1 แบ่ง​ได้​ดังนี้ 7.0.0 คือ version ของ kernel ต้นฉบับ 31 หลัง​ขีด​คือ​เลข ABI .31 คือ​เลข​รอบ​การ​อัป​โหลด​ของ Ubuntu และ ~24.04.1 บอก​ว่า​เป็น package ที่​นำ​มา backport ให้ Ubuntu 24.04 คู่มือ​ให้​เปลี่ยน​เลข ABI ใน​บรรทัด​แรก​ของ changelog เป็น 999 เพื่อ​ให้ kernel ที่ compile เอง​ชื่อ 7.0.0-999-generic ไม่​ซ้ำ​กับ kernel ของ Ubuntu และ​แยก​ออก​ได้​ง่าย​เมื่อ boot

cp $D/changelog ~/kernel/changelog.orig

sed -i '1s/\(([0-9.]*\)-[0-9]*\./\1-999./' $D/changelog

diff -u ~/kernel/changelog.orig $D/changelog | head -8

รูปที่ 6 เปลี่ยน​เลข ABI ใน​บรรทัด​แรก​ของ debian.hwe-7.0/changelog จาก 31 เป็น 999

diff ใน​รูป​ที่ 6 แสดง​ว่า​มี​เพียง​บรรทัด​แรก​ที่​เปลี่ยน​จาก 7.0.0-31.31~24.04.1 เป็น 7.0.0-999.31~24.04.1 ส่วน file ต้นฉบับ​เก็บ​สำรอง​ไว้​ที่ ~/kernel/changelog.orig

## 3.5 เพิ่มข้อความระบุตัวตนของกลุ่มใน kernel

ขั้น​ตอน​นี้​ไม่มี​ใน​คู่มือ​ของ Ubuntu กลุ่ม​เพิ่ม​เข้า​มา​เพื่อ​พิสูจน์​ว่า kernel ที่ boot ขึ้น​มา​คือ​ตัว​ที่ compile จาก source ที่​กลุ่ม​แก้ไข​จริง โดย​เพิ่ม​คำ​สั่ง pr_notice() หนึ่ง​บรรทัด​ใน function start_kernel() ของ file init/main.c ต่อ​จาก​บรรทัด​ที่​พิมพ์​ข้อความ banner ของ kernel ข้อความ​นี้​จะ​ถูก​เขียน​ลง kernel log ตั้งแต่​ช่วง​แรก​ของ​การ boot และ​อ่าน​ได้​ด้วย​คำ​สั่ง dmesg

cp init/main.c ~/kernel/main.c.orig

sed -i 's/^\(\s*\)pr_notice("%s", linux_banner);$/&\n\1pr_notice("CPE333 MiniProject1: custom kernel compiled by our group\\n");/' init/main.c

diff -u ~/kernel/main.c.orig init/main.c

รูปที่ 7 เพิ่ม​ข้อความ CPE333 MiniProject1 ใน function start_kernel() ของ file init/main.c

## 3.6 Compile kernel

คำ​สั่ง fakeroot debian/rules binary compile kernel และ module แล้ว​สร้าง package .deb ทั้งหมด กลุ่ม​ครอบ​คำ​สั่ง​ด้วย date และ time เพื่อ​บันทึก​เวลา​เริ่ม เวลา​จบ และ​เวลา​ที่​ใช้ และ​ใช้ tee เก็บ​ข้อความ​ทั้งหมด​ลง file ~/build.log ไว้​ตรวจ​สอบ​ภาย​หลัง

cd ~/kernel/linux-*/

fakeroot debian/rules clean

{ date; time fakeroot debian/rules binary; rc=$?; date; echo "build exit status = $rc"; } 2>&1 | tee ~/build.log

รูปที่ 8 ข้อความ​ระหว่าง compile kernel

บรรทัด​ที่​ขึ้น​ต้น​ด้วย CC ใน​รูป​ที่ 8 คือ​การ compile C file ที่​รวม​เข้าไป​ใน​ตัว kernel ส่วน CC [M] คือ file ที่ compile เป็น module แยก (.ko) ซึ่ง​โหลด​เข้า kernel ภาย​หลัง​ได้ ส่วน AS และ AR คือ​การ​แปล assembly file และ​การ​รวม object file เป็น file เดียว

รูปที่ 9 การ​ใช้​งาน CPU ระหว่าง compile ดู​ด้วย​คำ​สั่ง top แล้ว​กด 1 เพื่อ​แยก​ที​ละ CPU

รูป​ที่ 9 แสดง​ว่า make กระจาย​งาน compile ไป​ยัง CPU ทั้ง 12 ตัว (%Cpu0 ถึง %Cpu11) โดย​มี process cc1 ของ gcc หลาย​ตัว​ทำงาน​พร้อม​กัน ณ เวลา​ที่​ถ่าย​ภาพ CPU แต่ละ​ตัว​ถูก​ใช้​งาน​ประมาณ 35–70% และ​มี process faked-sysv ของ fakeroot ใช้ CPU ถึง 25.6% เพราะ​ทุก​การ​สร้าง​และ​แก้ไข file ต้อง​ผ่าน fakeroot ซึ่ง​เป็น​ส่วน​หนึ่ง​ที่​ทำให้​การ build ช้า​ลง ส่วน​หน่วย​ความ​จำ​ยัง​เหลือ​เพียง​พอ​และ​แทบ​ไม่มี​การ​ใช้ swap

เมื่อ compile เสร็จ ท้าย​จอ​จะ​แสดง​เวลา​ที่​ใช้​และ​สถานะ​การ​จบ​ของ​คำ​สั่ง จาก​นั้น​ใช้​คำ​สั่ง​ต่อ​ไป​นี้​แสดง​คำ​สั่ง build ที่ run ไป​และ​เวลา​เริ่ม​ต้น​จาก log file ให้​อยู่​ใน​ภาพ​เดียวกัน

history | grep "fakeroot debian/rules binary" | grep -v grep

head -2 ~/build.log

รูปที่ 10 การ compile เสร็จ​สิ้น พร้อม​เวลา​ที่​ใช้​และ​สถานะ​การ​จบ​ของ​คำ​สั่ง

รูป​ที่ 10 แสดง​คำ​สั่ง build ที่ run จริง (บรรทัด​ที่ 59 ใน history) ซึ่ง​เริ่ม​เมื่อ 06:11:00 และ​จบ​เมื่อ 07:57:33 ใช้​เวลา​จริง (real) 106 นาที 33 วินาที หรือ​ประมาณ 1 ชั่วโมง 47 นาที และ​จบ​ด้วย build exit status = 0 คือ​สำเร็จ​โดย​ไม่มี​ข้อ​ผิด​พลาด ส่วน​เวลา user 414 นาที​และ sys 116 นาที​รวม​กัน​ได้​ประมาณ 5 เท่า​ของ​เวลา​จริง แสดง​ว่า​โดย​เฉลี่ย​มี CPU ทำงาน​พร้อม​กัน​ราว 5 ตัว ซึ่ง​สอดคล้อง​กับ​รูป​ที่ 9 ที่ CPU แต่ละ​ตัว​ถูก​ใช้​ไม่​เต็ม จาก​นั้น​ตรวจ package ที่​ได้​และ​พื้นที่ disk ที่​เหลือ

ls -lh ~/kernel/*.deb

df -h /

รูปที่ 11 Package .deb ที่​ได้​จาก​การ compile และ​พื้นที่ disk ที่​เหลือ

รูป​ที่ 11 แสดง package .deb ที่​ได้​จาก​การ build ทั้งหมด 16 file ทุก file มี version 7.0.0-999.31~24.04.1 ตาม​ที่​แก้​ใน changelog file ที่​ต้อง​ติด​ตั้ง​ตาม​คู่มือ​มี 4 file คือ linux-image-unsigned-7.0.0-999-generic (17 MB) ซึ่ง​เป็น​ตัว kernel, linux-modules-7.0.0-999-generic (161 MB) ซึ่ง​เป็น module ของ kernel, linux-headers-7.0.0-999-generic (4.0 MB) และ linux-hwe-7.0-headers-7.0.0-999 (15 MB) ซึ่ง​เป็น header ส่วน file อื่น​เป็น​เครื่อง​มือ (tools, cloud-tools) ข้อมูล​การ build (buildinfo) library Rust ของ kernel (lib-rust) และ module ของ​ฮาร์ดแวร์​เฉพาะ​ทาง เช่น linux-modules-iwlwifi และ linux-modules-ipu6 ซึ่ง​ไม่​จำเป็น​สำหรับ Virtual Machine หลัง build เสร็จ root file system ใช้​พื้นที่​ไป 51 GB จาก 98 GB (54%) ยัง​เหลือ 43 GB

## 3.7 ติดตั้ง kernel ใหม่

ติด​ตั้ง package 4 ชุด​ตาม​คู่มือ​ด้วย dpkg -i ได้แก่ header ที่​ใช้​ร่วม​กัน (_all.deb) header ของ flavour generic สำหรับ compile module เพิ่ม​ภาย​หลัง ตัว kernel (linux-image-unsigned) และ module ของ kernel (linux-modules)

cd ~/kernel

sudo dpkg -i linux-hwe-7.0-headers-7.0.0-999_*_all.deb \

linux-headers-7.0.0-999-generic_*_amd64.deb \

linux-image-unsigned-7.0.0-999-generic_*_amd64.deb \

linux-modules-7.0.0-999-generic_*_amd64.deb

รูปที่ 12 ติด​ตั้ง package kernel ใหม่​ด้วย dpkg -i

รูป​ที่ 12 แสดง​ว่า dpkg แตก file (Unpacking) และ​ตั้ง​ค่า (Setting up) package ทั้ง 4 ตัว​สำเร็จ ระหว่าง​ติด​ตั้ง script ของ package เรียก dkms สำหรับ kernel 7.0.0-999-generic จน​เสร็จ สร้าง file initramfs /boot/initrd.img-7.0.0-999-generic และ​เปลี่ยน link /boot/vmlinuz ให้​ชี้​ไป​ที่ kernel ใหม่ จาก​นั้น​เรียก update-grub อัตโนมัติ ซึ่ง​พบ​ทั้ง /boot/vmlinuz-7.0.0-999-generic ที่​เพิ่ง​ติด​ตั้ง และ /boot/vmlinuz-7.0.0-31-generic ของ​เดิม แสดง​ว่า kernel ทั้ง​สอง​ตัว​อยู่​ใน​เครื่อง​พร้อม​กัน

ค่า​เริ่ม​ต้น​ของ Ubuntu ซ่อน menu GRUB ไว้​ตอน boot จึง​แก้ file /etc/default/grub ให้​แสดง menu นาน 10 วินาที เพื่อ​ให้​เลือก kernel ที่​ต้องการ boot ได้ แล้ว​สร้าง file ตั้ง​ค่า GRUB ใหม่

sudo sed -i 's/^GRUB_TIMEOUT_STYLE=.*/GRUB_TIMEOUT_STYLE=menu/; s/^GRUB_TIMEOUT=.*/GRUB_TIMEOUT=10/' /etc/default/grub

grep ^GRUB_TIMEOUT /etc/default/grub

sudo update-grub

sudo reboot

รูปที่ 13 ตั้ง​ค่า​ให้​แสดง menu GRUB และ​ผล​ของ update-grub

grep ใน​รูป​ที่ 13 ยืนยัน​ว่า​ตั้ง​ค่า GRUB_TIMEOUT_STYLE=menu และ GRUB_TIMEOUT=10 แล้ว และ update-grub สร้าง file ตั้ง​ค่า GRUB ใหม่ โดย​พบ​ทั้ง kernel 7.0.0-999-generic และ 7.0.0-31-generic เช่น​เดียว​กับ​รูป​ที่ 12

## 3.8 Boot เข้า kernel ใหม่

เมื่อ reboot menu GRUB จะ​ปรากฏ​ขึ้น ดัง​รูป​ที่ 14 และ​ใน menu ย่อย Advanced options for Ubuntu จะ​เห็น​ทั้ง kernel เดิม​และ kernel ที่ compile เอง ดัง​รูป​ที่ 15

รูปที่ 14 Menu หลัก​ของ GRUB ตอน boot เครื่อง

รูปที่ 15 Advanced options for Ubuntu แสดง​ทั้ง kernel เดิม​และ kernel 7.0.0-999-generic

หลัง boot เข้า kernel ใหม่ ตรวจ​สอบ​ผล​ด้วย​คำ​สั่ง​ต่อ​ไป​นี้

date

uname -r

uname -v

sudo dmesg | grep CPE333

dpkg -l | grep -- -999-generic

รูปที่ 16 ตรวจ​สอบ​หลัง boot เข้า kernel ที่ compile เอง

รูป​ที่ 16 ยืนยัน​ว่า​ระบบ boot ด้วย kernel ที่​กลุ่ม compile เอง​สำเร็จ

- uname -r แสดง 7.0.0-999-generic ซึ่ง​มี​เลข ABI 999 ตาม​ที่​แก้​ไว้​ใน​หัวข้อ 3.4

- uname -v แสดง​ว่า kernel นี้​ถูก build เมื่อ Sat Sep 19 07:29:36 +07 2026 ซึ่ง​อยู่​ใน​ช่วง​เวลา​ที่ run คำ​สั่ง build (06:11:00 ถึง 07:57:33 ใน​รูป​ที่ 10)

- dmesg แสดง​ข้อความ CPE333 MiniProject1: custom kernel compiled by our group ที่​เวลา 0.000000 วินาที​ของ​การ boot ซึ่ง​เป็น​ข้อความ​ที่​กลุ่ม​เพิ่ม​ใน start_kernel() ใน​หัวข้อ 3.5

- dpkg -l แสดง​สถานะ ii (ติด​ตั้ง​แล้ว) ของ linux-headers, linux-image-unsigned และ linux-modules version 7.0.0-999.31~24.04.1

# 4. การตรวจสอบผลลัพธ์

ตารางที่ 2 เปรียบ​เทียบ​ก่อน​และ​หลัง​ติด​ตั้ง kernel ที่ compile เอง

| รายการ​ตรวจ​สอบ | ก่อน​ติด​ตั้ง | หลัง​ติด​ตั้ง |
| --- | --- | --- |
| Kernel ที่ run อยู่ (uname -r) | 7.0.0-31-generic (รูป​ที่ 2) | 7.0.0-999-generic (รูป​ที่ 16) |
| วัน​เวลา​ที่ build kernel (uname -v) | – | Sat Sep 19 07:29:36 +07 2026 (รูป​ที่ 16) |
| ข้อความ CPE333 ใน dmesg | – | พบ​ข้อความ​ที่​เวลา 0.000000 (รูป​ที่ 16) |
| Package 7.0.0-999 ที่​ติด​ตั้ง | – | ติด​ตั้ง​แล้ว สถานะ ii (รูป​ที่ 12 และ 16) |
| Boot กลับ kernel เดิม​ได้ | – | ได้ uname -r เป็น 7.0.0-31-generic (รูป​ที่ 17) |

# 5. การย้อนกลับไปใช้ kernel เดิม

VMware Workstation 17 Player ไม่มี​ระบบ snapshot การ​ย้อน​กลับ​จึง​ทำ​ผ่าน menu GRUB แทน เนื่องจาก​การ​ติด​ตั้ง kernel ใหม่​ไม่​ได้​ลบ kernel เดิม ทั้ง​สอง​จึง​อยู่​ใน /boot พร้อม​กัน วิธี​ทดลอง​คือ reboot แล้ว​เลือก kernel เดิม 7.0.0-31-generic จาก menu Advanced options for Ubuntu จาก​นั้น​ตรวจ​สอบ​ด้วย​คำ​สั่ง​ต่อ​ไป​นี้

uname -r

ls /boot/vmlinuz-*

รูปที่ 17 Boot กลับ​เข้า kernel เดิม​จาก menu GRUB

หลัง​เลือก Ubuntu, with Linux 7.0.0-31-generic จาก menu Advanced options for Ubuntu (รูป​ที่ 15) ระบบ boot กลับ​เข้า kernel เดิม​ได้​ตาม​ปกติ โดย uname -r แสดง 7.0.0-31-generic ดัง​รูป​ที่ 17 และ ls /boot/vmlinuz-* แสดง​ว่า​ยัง​มี​ทั้ง vmlinuz-7.0.0-31-generic และ vmlinuz-7.0.0-999-generic อยู่​ใน /boot จึง​สลับ​ไป​มาระ​หว่าง kernel ทั้ง​สอง​ได้​จาก menu GRUB โดย​ไม่​ต้อง​ลบ​หรือ​ติด​ตั้ง​ใหม่

# 6. สรุปผล

กลุ่ม​ได้ compile kernel ของ Ubuntu จาก source code ของ package linux-hwe-7.0 บน Virtual Machine Ubuntu 24.04.5 LTS ที่​มี​หน่วย​ประมวล​ผล 12 vCPU หน่วย​ความ​จำ 12 GB และ hard disk 100 GB โดย​เปลี่ยน​เลข ABI เป็น 999 และ​เพิ่ม​ข้อความ​ระบุ​ตัว​ตน​ของ​กลุ่ม​ลง​ใน function start_kernel() การ compile ใช้​เวลา 1 ชั่วโมง 46 นาที 33 วินาที และ​ได้ package .deb ทั้งหมด 16 file เมื่อ​ติด​ตั้ง 4 package ตาม​คู่มือ​แล้ว ระบบ boot ด้วย kernel 7.0.0-999-generic ได้​สำเร็จ ซึ่ง​ยืนยัน​ได้​จาก uname -r, วัน​เวลา build ใน uname -v และ​ข้อความ CPE333 MiniProject1 ใน dmesg นอกจาก​นี้​ยัง​ย้อน​กลับ​ไป boot ด้วย kernel เดิม 7.0.0-31-generic จาก menu GRUB ได้ เพราะ kernel ทั้ง​สอง​ตัว​อยู่​ใน​เครื่อง​พร้อม​กัน